HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Köszönjük, hogy termékeink közül ezt az elektromos személymérleget választotta. A megfelelő használat és a lehető legpontosabb mérés érdekében kérjük alaposan olvassa el a használati utasítást használatbavétel előtt.

Funkciók

- Nagy pontosságú nyomásérzékelő rendszer

- Edzett üveg felület

- Mérési tartomány: 6kg-150kg (Egység: Kg; Lb; St)

- Fokozat: d=100g

- Automatikus bekapcsolás

- Automatikus nullázás és kikapcsolás

- Alacsony töltöttség és túltöltöttség jelzés

- Kapcsoló a mértékegységeknek: kg/lb/st.

- 1db 3V lítium elem szükséges a működéshez

Használat

- Távolítsa el az akkumulátorvédő csíkot.

- Helyezze a mérleget egy kemény, síkfelületre. Egy tiszta padlófelület a legjobb.

- Álljon a mérlegre óvatosan, helyezze a lábait középre és maradjon mozdulatlan amíg a mérleg elvégzi a mérést. A mérleg automatikusan kikapcsol amennyiben nem használja tovább.

Vigyázat

- A pontos mérés érdekében javasoljuk, hogy minden este ugyan abban az időpontban végezze a mérést (19:00-21:00).

- Amennyiben a kijelzőn a ’’LO’’ felirat jelenik meg, kérjük, cserélje ki az elemet, mert ez a felirat az alacsony töltöttséget jelzi.

- Az ’’Err’’ felirat a kijelzőn túltöltőséget jelez és a mérés nem végezhető el.

Figyelmeztetés

- Mérés előtt kérjük, vegye le a cipőjét, mert ezzel elkerülheti, hogy az üvegfelület megkarcolódjon.

- Ha az üvegfelület nedves, akkor rendkívül csúszóssá válhat, ezért kérjük győződjön meg használat előtt, hogy mind az üvegfelület, mind a talpa száraz.

- Ha az üvegfelület szennyeződött, tisztítsa meg puha ruhával, melyet alkohollal vagy üvegtisztító folyadékkal áztasson be. Ne használjon szappant vagy más vegyi anyagot. Óvja víztől, melegtől és extrém hidegtől.

- A mérleg rendkívül pontos mérőeszköz, ezért kérjük soha ne ugorjon rá vagy ugráljon rajta, ne szedje szét. Amikor mozgatja, kérjük fokozott óvatossággal járjon el, hogy elkerülje a leejtést.

- A mérleg családi felhasználásra lett tervezve, ezért professzionális felhasználásra nem alkalmas.

- Ha a mérleg nem megfelelően működik, ellenőrizze az elemet. Ha szükséges, cserélje. Egyéb problémák esetén keresse fel viszonteladóját, vagy cégünket telefonon illetve e-mailben.

Garancia és vevőszolgálat

Szállítás előtt termékeinket minőségtesztnek vetjük alá. Minden óvatosság ellenére, ha gyártás vagy szállítás közben az eszköz megsérül, kérjük juttassa vissza viszonteladójához. A vásárló a következő jogokkal élhet:

Minden eszközre 2 év garanciát biztosítunk a vásárlás napjától számítva. Ezen időszak alatt minden meghibásodást díjmentesen orvosolunk javítással vagy cserével, amennyiben ez a meghibásodás az anyaghiba vagy a gyártás hibájából következik be. Ha hibás eszközzel rendelkezik, juttassa vissza az eszközt a vásárlás helyére.

Az alábbiak miatt bekövetkezett meghibásodásokat a garancia nem fedezi: nem megfelelő használat, harmadik fél által végzett javítások, nem eredeti alkatrészek használata. A nyugtát minden esetben őrizze meg, ellenkező esetben a garancia nem érvényesíthető. Nem a használati utasítás alapján történő működtetésből bekövetkező sérülések esetén fennáll a garanciavesztés lehetősége, és cégünk nem vonható felelősségre. Az alkatrészek sérülése nem jogosít fel teljes készülékcserére. Ebben az esetben vegye fel a kapcsolatot szervízrészlegünkkel. A törött üveg és műanyagalkatrészek cseréje minden esetben díjköteles.

A tisztításból, javításból bekövetkező kopásokat a garancia nem fedezi, és cseréjük díjköteles.

Környezetbarát megsemmisítés

Segítsen megóvni a környezetet!

Kérjük tartsa be a helyi törvényeket: a már nem működő elektromos eszközeit adja le egy megfelelő hulladékmegsemmisítő telephelyen.